- Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта РФ

от 30 ноября 1999 г. N 471-ст

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОГО

ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

РЕСУРСОВ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ

Energy conservation. Power engineering certificate

of fuel-energy resources for industrial consumer.

Basic rules. Standard forms

ГОСТ Р 51379-99

Группа Е01

ОКС 01.110;

ОКСТУ 3103; 3104; 3403

Введен в действие

1 сентября 2000 года

1. Разработан Временным творческим коллективом при ФГУ "Российское агентство энергоэффективности".

Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России.

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.11.1999 N 471-ст.

3. Введен впервые.

- Введение

Госэнергонадзором РФ в сотрудничестве с Московским агентством энергосбережения подготовлены типовые формы энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, предложенные для опытного внедрения на ряде предприятий. Данные формы позволяют получать в концентрированном виде объективную информацию об уровне и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на производственных предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности и коммунального хозяйства. Апробация разработанных форм активно проводилась в течение двух лет нижегородским, московским региональными центрами энергосбережения и другими организациями, специализирующимися в области энергоаудита.

Настоящий стандарт, регламентирующий основные положения энергетической паспортизации, устанавливающий формы документов - составных частей паспорта промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов, дополняющих и уточняющих ранее разработанные формы, отражает накопленный опыт в области энергетической паспортизации предприятий и предлагает единый унифицированный подход к его составу и структуре.

- 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к построению, изложению и содержанию энергетического паспорта промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с целью определения фактического баланса потребления ТЭР, оценки показателей энергетической эффективности и формирования мероприятий по энергосбережению.

Обязательность разработки и ведения энергетического паспорта потребителя ТЭР определяется нормативными правовыми актами, принимаемыми федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Стандарт используется органами государственного энергетического надзора при энергетических обследованиях потребителей энергоресурсов и оценке эффективности использования ТЭР.

- 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 8.417-81 Постановлением Госстандарта РФ от 04.02.2003 N 38-ст введен в действие с 1 сентября 2003 года ГОСТ 8.417-2002.

ГОСТ 8.417-81. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин

ГОСТ 27322-87. Энергобаланс промышленного предприятия. Основные положения

ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.

- 3. Определения

В настоящем стандарте используют следующие термины с соответствующими определениями.

Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.

Топливно-энергетические ресурсы - совокупность природных и произведенных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.

Эффективное использование энергетических ресурсов - достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды.

Потребитель топливно-энергетических ресурсов - физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и (или) тепловой энергией (мощностью).

Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов - нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также содержащий энергосберегающие мероприятия.

Организация-энергоаудитор - юридическое лицо (организация, кроме государственных надзорных органов), осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющее лицензию на выполнение этих работ.

- 4. Общие положения

4.1. Энергетический паспорт потребителя ТЭР разрабатывают на основе энергетического обследования, проводимого с целью оценки эффективности использования ТЭР, разработки и реализации энергосберегающих мероприятий.

4.2. Разработку и ведение паспорта обеспечивает потребитель ТЭР.

Методические рекомендации по заполнению и ведению энергетического паспорта разрабатывают энергоаудиторы и согласовывают с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными для государственного надзора за эффективным использованием ТЭР.

4.3. Энергетические обследования эффективности использования ТЭР проводят:

потребители ТЭР (собственные внутренние обследования);

энергоаудиторские организации, работающие по контракту;

органы, осуществляющие надзор и контроль за эффективностью использования ТЭР.

Правила проведения энергетических обследований потребителей ТЭР устанавливает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный для государственного надзора за эффективностью использованием ТЭР.

4.4. Объектами энергетического обследования являются:

производственное оборудование, машины, установки, агрегаты, потребляющие ТЭР, преобразующие энергию из одного вида в другой для производства продукции, выполнения работ (услуг);

технологические процессы, связанные с преобразованием и потреблением топлива, энергии и энергоносителей;

процессы, связанные с расходованием ТЭР на вспомогательные нужды (освещение, отопление, вентиляцию).

4.5. Обновление информации в энергетическом паспорте проводят в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области контроля за эффективностью использования ТЭР.

4.6. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта несут лица, проводившие энергетические обследования, административное руководство потребителя ТЭР.

4.7. Энергетический паспорт потребителя ТЭР должен храниться на предприятии, в территориальном органе государственного энергетического надзора и в организации, проводившей энергоаудит.

4.8. Гриф энергетического паспорта определяет руководство потребителя ТЭР в установленном порядке.

- 5. Структура и содержание энергетического

паспорта промышленного потребителя ТЭР

5.1. Энергетический паспорт состоит из следующих разделов:

5.1.1. общие сведения о потребителе ТЭР;

5.1.2. сведения о потреблении ТЭР:

- общее потребление энергоносителей,

- потребление электроэнергии,

- потребление тепловой энергии,

- потребление котельно-печного топлива,

- потребление моторного топлива;

5.1.3. сведения об эффективности использования ТЭР;

5.1.4. мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования ТЭР;

5.1.5. выводы.

Заключительный раздел энергетического паспорта потребителя ТЭР должен включать:

- перечень зафиксированных при обследовании потребителя фактов непроизводительных расходов ТЭР с указанием их величины в стоимостном и натуральном выражении;

- предлагаемые направления повышения эффективности использования ТЭР с оценкой экономии последних в стоимостном и натуральном выражении с указанием затрат, сроков внедрения и окупаемости;

- количественную оценку снижения уровня непроизводительных расходов ТЭР за счет внедрения энергосберегающих мероприятий;

- беззатратных и низкозатратных;

- среднезатратных;

- высокозатратных.

5.2. Типовые формы энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР включают:

5.2.1. титульный лист энергетического паспорта потребителя ТЭР (Приложение А);

5.2.2. общие сведения о потребителе ТЭР, приведенные в форме (Приложение Б), содержащей информацию о наименовании, реквизитах предприятия, объеме производства основной и вспомогательной продукции, численности персонала и другие сведения о предприятии;

5.2.3. сведения об общем потреблении энергоносителей, приведенные в форме (Приложение В), содержащей информацию о годовом потреблении и коммерческом учете потребления всех видов энергоносителей, используемых потребителем ТЭР;

5.2.4. сведения о потреблении электроэнергии, приведенные в формах (Приложения Г - К), содержащих информацию о трансформаторных подстанциях, установленной мощности электроприемников по направлениям использования с краткой энергетической характеристикой энергоемкого оборудования, содержащих информацию о собственном производстве электрической и тепловой энергии (собственной теплоэлектростанции), а также годовой баланс потребления электроэнергии;

5.2.5. сведения о потреблении (производстве) тепловой энергии, приведенные в формах (Приложения Л - П), содержащих информацию о составе и работе котельных (котельных агрегатах, входящих в состав собственной ТЭС), сведения о технологическом оборудовании, использующем тепловую энергию, расчетно-нормативном потреблении теплоэнергии, а также годовой баланс потребления теплоэнергии;

5.2.6. сведения о потреблении котельно-печного и моторного топлива, об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных топлив, возобновляемых источников энергии, приведенные в формах (Приложения Р - Ф), содержащих информацию о характеристиках топливоиспользующих агрегатов, об использовании моторных топлив транспортными средствами и др., а также балансы потребления котельно-печного и моторного топлива;

5.2.7. сведения о показателях эффективности использования ТЭР, приведенные в форме (Приложение X), содержащей информацию об удельных расходах ТЭР;

5.2.8. сведения об энергосберегающих мероприятиях, приведенные в форме (Приложение Ц), содержащей информацию об энергоэффективных мероприятиях по каждому виду ТЭР.

Представленные в стандарте типовые формы энергетического паспорта используют в качестве базовых. В зависимости от принадлежности потребителя к той или иной отрасли экономики, особенностей и специфики производственного оборудования и технологических процессов типовые формы энергетического паспорта по рекомендациям Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор за эффективным использованием ТЭР, могут быть дополнены и утверждены в составе соответствующего нормативного документа.

5.3. При заполнении энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР могут быть использованы нормативные и методические материалы, представленные в Приложении Ш.

- Приложение А

(обязательное)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N_____

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов

______________________________________________________________

наименование организации, предприятия

Паспорт разработан

месяц ______________ 200... г.

_____________________________________

наименование организации-разработчика

________________________________________________

должность руководителя организации-разработчика,

____________________________

подпись, фамилия

_________________________________           ______________________

подпись, фамилия, должность                 должность исполнителя,

ответственного за энергохозяйство           подпись, фамилия

потребителя

Срок действия до ___________________________________

пять лет, не считая года разработки

- Приложение Б

(обязательное)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННОМ ПОТРЕБИТЕЛЕ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

__________________________________________________________________

(полное наименование потребителя топливно-энергетических ресурсов

1. Вид собственности _____________________________________________

2. Адрес__________________________________________________________

3. Наименование головной (вышестоящей) организации _______________

4. Ф.И.О. руководителя ___________________________________________

5. Ф.И.О. гл. инженера ___________________________________________

6. Ф.И.О. гл. энергетика _________________________________________

7. Факс __________________________________________________________

8. Банковские реквизиты __________________________________________

9. Телефоны:

гл. инженера --------------------------------------------------

гл. энергетика ________________________________________________

для справок ___________________________________________________

┌───────────────────────────────┬─────────────┬─────┬─────┬──────┐

│         Наименование          │   Единица   │Базо-│Теку-│Приме-│

│                               │  измерения  │вый  │щий  │чание │

│                               │             │год  │год  │      │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│              1                │      2      │  3  │  4  │  5   │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1. Объем производства продук- │тыс. руб.    │     │     │      │

│ции (услуг, работ)             │             │     │     │      │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 2. Производство продукции в   │             │     │     │      │

│натуральном выражении          │             │     │     │      │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 2.1. Основная продукция       │             │     │     │      │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 2.2. Дополнительная продукция │             │     │     │      │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 3. Потребление энергоресурсов │тыс. т у.т.  │     │     │      │

│                               │-----------  │     │     │      │

│                               │         <1> │     │     │      │

│                               │тыс. руб.    │     │     │      │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 4. Энергоемкость производства │тыс. т у.т.  │     │     │      │

│продукции <2>                  │-----------  │     │     │      │

│                               │тыс. руб.    │     │     │      │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 5. Доля платы за энергоресурсы│             │     │     │      │

│в стоимости произведенной про- │             │     │     │      │

│дукции <3>                     │             │     │     │      │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 6. Среднесписочная численность│чел.         │     │     │      │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 6.1. в т.ч. промышленно-произ-│чел.         │     │     │      │

│водственный персонал           │             │     │     │      │

└───────────────────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘

-----------------------------------

<1> Стоимость ТЭР определяется по предъявленным счетам.

<2> Определяется по формуле

Значение п. 3 (числитель)

------------------------

Значение п. 1

<3> Определяется по формуле

Значение п. 3 (знаменатель)

--------------------------

Значение п. 1

- Приложение В

(обязательное)

ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

┌────────────────────────────┬───────┬───────┬─────────────┬─────┐

│Наименование энергоносителя │Единица│Потреб-│Коммерческий │При- │

│                            │измере-│ленное │    учет     │меча-│

│                            │ния    │коли-  ├───────┬─────┤ние  │

│                            │       │чество │  Тип  │Коли-│     │

│                            │       │в год  │прибора│чес- │     │

│                            │       │       │(марка)│тво  │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│             1              │   2   │   3   │   4   │  5  │  6  │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  1. Котельно-печное топливо│т у.т. │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  1.1. Газообразное топливо │       │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  1.2. Твердое топливо      │       │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  1.3. Жидкое топливо       │       │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  1.4. Альтернативные (мест-│       │       │       │     │     │

│ные) виды топлив            │       │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  1.5. Переводные коэффици- │       │       │       │     │     │

│енты в условное топливо     │       │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  2. Электроэнергия         │МВт x ч│       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  3. Тепловая энергия       │Гкал   │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  3.1. Давление             │МПа    │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  3.2. Температура прямой и │°С     │       │       │     │     │

│обратной воды               │       │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  3.3. Температура перегрева│°С     │       │       │     │     │

│пара                        │       │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  3.4. Степень сухости пара │%      │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  4. Сжатый воздух          │кН x м3│       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  4.1. Давление             │МПа    │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  5. Моторное топливо:      │л, т   │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  5.1. - бензин             │       │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  5.2. - керосин            │       │       │       │     │     │

├────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┤

│  5.3. - дизельное топливо  │       │       │       │     │     │

└────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┘

- Приложение Г

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ

┌──────────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────┬────────┬──────┐

│Производ- │Год ввода│Тип   │Количество│Суммарная│Напряже-│Приме-│

│ство, цех,│в экс-   │транс-│трансфор- │мощность │ние, кВ │чание │

│номер под-│плуатацию│фор-  │маторов   │подстан- │высшее/ │      │

│станции   │         │матора│          │ции,     │низшее  │      │

│          │         │      │          │кВ x А   │        │      │

├──────────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────┤

│    1     │    2    │  3   │    4     │    5    │   6    │  7   │

├──────────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────┤

│          │         │      │          │         │        │      │

└──────────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────┴────────┴──────┘

- Приложение Д

(обязательное)

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────┐

│   Направление    │Количество и суммарная мощность, кВт, электро- │При-│

│  использования   │двигателей (в цехах, участках, производствах и │ме- │

│  электроэнергии  │т.п.)                                          │ча- │

│                  ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ние │

│                  │ Цех N ... │ Цех N ... │ Цех N ... │ Цех N...  │    │

│                  ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤    │

│                  │Коли-│Мощ- │Коли-│Мощ- │Коли-│Мощ- │Коли-│Мощ- │    │

│                  │чес- │ность│чес- │ность│чес- │ность│чес- │ность│    │

│                  │тво  │     │тво  │     │тво  │     │тво  │     │    │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│         1        │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10 │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│ 1. Технологичес- │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│кое оборудование, │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│в т.ч.:           │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│  - электропривод,│     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│электротермическое│     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│оборудование      │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│  - сушилки       │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│  - прочее        │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│ 2. Насосы        │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│ 3. Вентиляцион-  │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│ное оборудование  │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│ 4. Подъемно-     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│транспортное      │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│оборудование      │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│ 5. Компрессоры   │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│ 6. Сварочное     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│оборудование      │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│ 7. Холодильное   │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│оборудование      │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│ 8. Освещение     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│ 9. Прочее, в т.ч.│     │     │     │     │     │     │     │     │    │

│бытовая техника   │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│            Всего │     │     │     │     │     │     │     │     │    │

└──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

- Приложение Е

(рекомендуемое)

СВЕДЕНИЯ О КОМПРЕССОРНОМ ОБОРУДОВАНИИ

┌──────┬─────┬─────┬──────┬────┬─────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┐

│Цех,  │Год  │Коли-│Произ-│Дав-│Мощ- │Время │Расчет-│Удельный │Систе-│При-│

│учас- │ввода│чест-│води- │ле- │ность│работы│ный    │расход   │ма ох-│ме- │

│ток,  │в    │во   │тель- │ние,│элек-│комп- │средне-│электро- │лажде-│ча- │

│произ-│экс- │     │ность,│МПа │тро- │рес-  │годовой│энергии  │ния   │ние │

│вод-  │плуа-│     │м3/мин│    │при- │сора  │расход │факт./   │(обо- │    │

│ство, │тацию│     │      │    │вода,│за год│элек-  │     <*> │рот-  │    │

│тип   │     │     │      │    │кВт  │по    │тро-   │норм.   ,│ное,  │    │

│комп- │     │     │      │    │     │журна-│энер-  │кВт x ч/ │водо- │    │

│рес-  │     │     │      │    │     │лу, ч,│гии,   │1000 м3  │про-  │    │

│сора  │     │     │      │    │     │год   │МВт x ч│         │водное│    │

│      │     │     │      │    │     │      │       │         │и     │    │

│      │     │     │      │    │     │      │       │         │т.п.) │    │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼────┤

│  1   │  2  │  3  │  4   │ 5  │  6  │  7   │   8   │    9    │  10  │ 11 │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼────┤

│      │     │     │      │    │     │      │       │         │      │    │

└──────┴─────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┘

------------------------------------

<*> В случае отсутствия нормативных (паспортных) данных рассчитывают по формуле

Значение графы 6

--------------------- x 100.

Значение графы 4 х 60

- Приложение Ж

(рекомендуемое)

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тип теплоотводящего устройства ___________________________

┌─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬────────────────┬────┐

│Тип  │Год  │Мощ-  │Темпе-│Уста- │Удель- │Режим │ Система отвода │При-│

│агре-│ввода│ность │ратура│нов-  │ный    │рабо- │    тепла от    │ме- │

│гата-│в    │по хо-│в хо- │ленная│расход │ты,   │  конденсатора  │ча- │

│ис-  │экс- │лоду, │ло-   │мощ-  │элект- │летом/├───────┬────────┤ние │

│точ- │плуа-│Гкал/ч│диль- │ность,│роэнер-│зи-   │Расход │Охлажде-│    │

│ника │тацию│      │ной   │кВт   │гии,   │мой,  │тепло- │ние ле- │    │

│     │     │      │каме- │      │факт./ │ч/сут │носите-│том/зи- │    │

│     │     │      │ре, °С│      │норм., │      │ля     │мой, от │    │

│     │     │      │      │      │кВт x  │      │летом/ │... до  │    │

│     │     │      │      │      │ч/Гкал │      │зимой, │... °С  │    │

│     │     │      │      │      │       │      │т/ч    │        │    │

├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────┤

│  1  │  2  │  3   │  4   │  5   │  6    │  7   │   8   │   9    │ 10 │

├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────┤

│     │     │      │      │      │       │      │       │        │    │

└─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────┘

- Приложение И

(рекомендуемое)

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И РАБОТЕ ОСНОВНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ <*>

Топливо: основное _______________________

резервное_______________________

┌─────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────────┬────┐

│Год  │Элек- │Тепло-│Тип  │Коли-│КПД  │Годовое│Коэффици-│Удельный │При-│

│ввода│три-  │вая   │тур- │чес- │тур- │исполь-│ент эф-  │расход   │ме- │

│ТЭС в│ческая│мощ-  │бо-  │тво  │боаг-│зование│фектив-  │топлива  │ча- │

│экс- │мощ-  │ность │агре-│тур- │рега-│турбо- │ности ис-│на про-  │ние │

│плуа-│ность │ТЭС,  │гата │боаг-│та, %│агрега-│пользова-│изводст- │    │

│тацию│ТЭС,  │про-  │     │рега-│     │та,    │ния уста-│во       │    │

│     │про-  │ектн./│     │тов  │     │про-   │новленной│электро- │    │

│     │ектн./│факт.,│     │     │     │ектн./ │мощности,│энергии  │    │

│     │факт.,│Гкал  │     │     │     │факт., │Р        │г у.т./  │    │

│     │кВт   │      │     │     │     │ч      │ факт.   │(кВт x ч)│    │

│     │      │      │     │     │     │       │------   │         │    │

│     │      │      │     │     │     │       │Р        │         │    │

│     │      │      │     │     │     │       │ уст.    │         │    │

├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────┤

│  1  │  2   │  3   │  4  │  5  │  6  │   7   │    8    │    9    │ 10 │

├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────┤

│     │      │      │     │     │     │       │         │         │    │

└─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────────┴────┘

------------------------------------

<*> Сведения о составе и работе котельных агрегатов, входящих в состав ТЭС, заполняют по форме Л.

- Приложение К

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 200... Г.

МВт x ч (графа 5 - в процентах)

┌───────────────────────┬───────┬─────────────────────────┬──────┐

│Статьи прихода/расхода │Суммар-│В том числе расчетно-    │Приме-│

│                       │ное    │нормативное потребление с│чание │

│                       │потреб-│учетом нормативных потерь│      │

│                       │ление  │                         │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┬───────────┼──────┤

│           1           │   2   │      3      │     4     │  5   │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  I. Приход            │       │             │           │      │

│  1. Сторонний источник│       │             │           │      │

│(по счетчикам)         │       │             │           │      │

│  2. Собственная ТЭС   │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│                       │       │             │           │      │

│  II. Расход <*>       │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  1. Технологическое   │       │             │           │      │

│оборудование, в т.ч.:  │       │             │           │      │

│  - электропривод,     │       │             │           │      │

│электротермическое обо-│       │             │           │      │

│рудование              │       │             │           │      │

│  - сушилки            │       │             │           │      │

│  - прочее             │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  2. Насосы            │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  3. Вентиляционное    │       │             │           │      │

│оборудование           │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  4. Подъемно-транс-   │       │             │           │      │

│портное оборудование   │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  5. Компрессоры       │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  6. Сварочное обору-  │       │             │           │      │

│дование                │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  7. Холодильное обору-│       │             │           │      │

│дование                │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  8. Освещение         │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  9. Прочие, в т.ч.    │       │             │           │      │

│бытовая техника        │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  Итого: производствен-│       │             │           │      │

│ный расход             │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  10. Субабоненты      │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  11. Потери эксплуата-│       │             │           │      │

│ционно неизбежные:     │       │             │           │      │

│  - в сетях, суммарные │       │             │           │      │

│  - в трансформаторах  │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  12. Нерациональные   │       │             │           │      │

│потери                 │       │             │           │      │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼──────┤

│  Итого: суммарный     │       │             │           │      │

│расход                 │       │             │           │      │

└───────────────────────┴───────┴─────────────┴───────────┴──────┘

------------------------------------

<*> При наличии внутризаводского учета электроэнергии в статье "Расход" заполняется и графа 2.

- Приложение Л

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И РАБОТЕ КОТЕЛЬНОЙ

Топливо: основное  - природный газ

резервное - _____________

┌─────┬─────┬─────┬─────────┬────────┬───────┬────┬────────┬───────┬─────┬────┐

│Тип  │Год  │Коли-│Произво- │Давле-  │КПД    │КПД │Удель-  │Годовой│Годо-│При-│

│кот- │ввода│чест-│дитель-  │ние,    │"брут- │по  │ный     │расход │вая  │ме- │

│ло-  │в    │во   │ность,   │раб./   │то" по │пас-│расход  │топлива│выра-│ча- │

│агре-│экс- │     │проектн./│    <*> │данным │пор-│топлива │по ком-│ботка│ние │

│гата │плуа-│     │     <*> │факт.,  │послед-│ту, │на вы-  │мерчес-│тепла│    │

│     │тацию│     │факт.   ,│МПа     │них    │%   │работку │кому   │по   │    │

│     │     │     │т/ч,     │        │испыта-│    │тепла   │учету, │при- │    │

│     │     │     │Гкал/ч   │        │ний, % │    │факт./  │тыс.   │бор- │    │

│     │     │     │         │        │       │    │     <*>│т у.т. │ному │    │

│     │     │     │         │        │       │    │норм.,  │       │уче- │    │

│     │     │     │         │        │       │    │кг у.т./│       │ту,  │    │

│     │     │     │         │        │       │    │Гкал    │       │Гкал │    │

├─────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────┼────────┼───────┼─────┼────┤

│  1  │  2  │  3  │    4    │   5    │   6   │ 7  │   8    │   9   │ 10  │ 11 │

├─────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────┼────────┼───────┼─────┼────┤

│     │     │     │         │        │       │    │        │       │     │    │

└─────┴─────┴─────┴─────────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴─────┴────┘

------------------------------------

<*> Определяется по паспортным данным.

- Приложение М

(обязательное)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

(ПАР, ГОРЯЧАЯ ВОДА)

┌───────┬───────┬──────┬─────┬──────────┬─────── ┬────┬─────┬────────┬──────┐

│Назна- │Наиме- │Произ-│Коли-│ Рабочие  │Удель-  │КПД │Кон- │Наличие │Приме-│

│чение, │нование│води- │чес- │параметры │ный     │по  │ден- │тепло-  │чание │

│направ-│агрега-│тель- │тво  │на входе/ │расход  │пас-│сато-│утили-  │(ха-  │

│ление  │та, год│ность │     │на выходе │тепло-  │пор-│от-  │зацион- │ракте-│

│исполь-│ввода, │агре- │     ├────┬─────┤энергии │ту, │вод- │ных уст-│ристи-│

│зования│тип,   │гата  │     │дав-│тем- │на еди- │%   │чики:│ройств, │ка за-│

│агрега-│марка, │(пас- │     │ле- │пера-│ницу    │    │тип, │темпера-│гряз- │

│та     │вид    │порт- │     │ние │тура │продук- │    │коли-│тура    │нений │

│       │энерго-│ная)  │     │ра- │рабо-│ции,    │    │чес- │конден- │кон-  │

│       │носи-  │по    │     │бо- │чая, │Гкал/...│    │тво  │сата, °С│денса-│

│       │теля   │про-  │     │чее,│°С   │        │    │     │        │та)   │

│       │       │дукту,│     │МПа │     │        │    │     │        │      │

│       │       │.../ч │     │    │     │        │    │     │        │      │

├───────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼────────┼────┼─────┼────────┼──────┤

│   1   │  2    │  3   │  4  │ 5  │  6  │   7    │ 8  │  9  │   10   │  11  │

├───────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼────────┼────┼─────┼────────┼──────┤

│       │       │      │     │    │     │        │    │     │        │      │

└───────┴───────┴──────┴─────┴────┴─────┴────────┴────┴─────┴────────┴──────┘

- Приложение Н

(обязательное)

РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 200... Г.

Гкал/год

┌────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┬─────┐

│ Наименование объекта (цех, │Технологи-│При фактических   │При- │

│участок и др.), теплоноси-  │ческое    │значениях средне- │меча-│

│тель (пар, горячая вода)    │оборудова-│годовой темпера-  │ние  │

│                            │ние       │туры, °С, и про-  │     │

│                            │          │должительности    │     │

│                            │          │отопительного пе- │     │

│                            │          │риода, сут        │     │

│                            │          ├─────┬──────┬─────┤     │

│                            │          │Отоп-│При-  │Горя-│     │

│                            │          │ление│точ-  │чее  │     │

│                            │          │     │ная   │водо-│     │

│                            │          │     │венти-│снаб-│     │

│                            │          │     │ляция │жение│     │

├────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│              1             │    2     │  3  │  4   │  5  │ 6   │

├────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│  1. Производственные поме- │          │     │      │     │     │

│щения                       │          │     │      │     │     │

│  1.1.                      │          │     │      │     │     │

│  1.2.                      │          │     │      │     │     │

│  Итого: по производственным│          │     │      │     │     │

│помещениям                  │          │     │      │     │     │

├────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│  2. Общепроизводственные   │          │     │      │     │     │

│службы и помещения          │          │     │      │     │     │

│  2.1.                      │          │     │      │     │     │

│  2.2.                      │          │     │      │     │     │

│  Итого: по общепроизводст- │          │     │      │     │     │

│венным службам              │          │     │      │     │     │

├────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│  3. Всего                  │          │     │      │     │     │

└────────────────────────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴─────┘

- Приложение П

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 200... Г.

Гкал (графы 8, 10, 12 - в процентах)

┌───────────────────┬────────────────┬────┬─────────┬────────┬────┬────┐

│Статьи прихода/рас-│Характеристики, │Сум-│Расчетно-│Потери: │Воз-│При-│

│хода               │   параметры    │мар-│норматив-│эксплуа-│врат│ме- │

│                   ├────┬────┬──────┤ное │ное пот- │тацион- │кон-│ча- │

│                   │теп-│дав-│тем-  │пот-│ребление │но-неиз-│ден-│ние │

│                   │ло- │ле- │пера- │реб-│с учетом │бежные/ │сата│    │

│                   │но- │ние │тура, │ле- │норматив-│факт.   │    │    │

│                   │си- │Р,  │   <*>│ние │ных по-  │        │    │    │

│                   │тель│МПа │° С   │    │терь     │        │    │    │

│                   │    │    │      │    │(Приложе-│        │    │    │

│                   │    │    │      │    │ние М)   │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┬────┼────────┼────┼────┤

│          1        │ 2  │ 3  │  4   │ 5  │ 6  │ 7  │   8    │ 9  │ 10 │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  I. Приход:       │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  1. Собственная   │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│котельная          │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  2. Сторонний ис- │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│точник             │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  Итого: приход    │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  II. Расход       │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  1. Технологичес- │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│кие расходы        │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  1.1. в т.ч. пара,│    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│из них контактным  │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│(острым) способом  │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  1.2. горячей воды│    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  2. Отопление и   │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│вентиляция, в т.ч. │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│калориферы воздуш- │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│ные                │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  3. Горячее водо- │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│снабжение          │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  4. Сторонние     │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│потребители        │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  5. Суммарные     │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│сетевые потери     │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│(нормируемые)      │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  Итого: производс-│    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│твенный расход     │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  6. Субабоненты   │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  7. Нерациональные│    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│технологические по-│    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│тери в системах    │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│отопления, вентиля-│    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│ции, горячего водо-│    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│снабжения          │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

├───────────────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┤

│  Итого: суммарный │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

│расход             │    │    │      │    │    │    │        │    │    │

└───────────────────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────────┴────┴────┘

------------------------------------

<*> При теплоносителе "горячая вода" указывают температуру прямой и обратной воды.

- Приложение Р

(обязательное)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВОИСПОЛЬЗУЮЩИХ

АГРЕГАТОВ

┌───────┬────────┬─────┬────────┬────────────────┬───────────┬────┐

│Назна- │Наимено-│Коли-│Произво-│Удельный расход │Наименова- │При-│

│чение, │вание   │чест-│дитель- │топлива на еди- │ние и крат-│ме- │

│направ-│агрега- │во   │ность   │ницу продукции, │кая харак- │ча- │

│ление  │та, тип,│     │агрегата│кг у.т./...     │теристика  │ние │

│исполь-│марка,  │     │(пас-   ├─────────┬──────┤теплоутили-│    │

│зования│харак-  │     │портная)│фактичес-│норма-│зационного │    │

│       │терный  │     │по про- │ки       │тив   │оборудова- │    │

│       │размер, │     │дукту,  │за       │расхо-│ния, темпе-│    │

│       │год вво-│     │.../ч   │200... г.│да    │ратура     │    │

│       │да в    │     │        │         │      │отходящих  │    │

│       │эксплуа-│     │        │         │      │газов, °С  │    │

│       │цию     │     │        │         │      │           │    │

├───────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼────┤

│   1   │   2    │  3  │   4    │    5    │  6   │     7     │ 8  │

├───────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼────┤

│       │        │     │        │         │      │           │    │

└───────┴────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴───────────┴────┘

- Приложение С

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ КОТЕЛЬНО-ПЕЧНОГО ТОПЛИВА В 200... Г.

(Потребление в т у.т.)

┌──────────────────┬─────────┬─────────────────────┬────────┬────┐

│      Статьи      │Суммарное│     В том числе     │Коэффи- │При-│

│ прихода/расхода  │потребле-├───────────┬─────────┤циент   │ме- │

│                  │ние энер-│расчетно-  │потери   │полез-  │ча- │

│                  │гии      │нормативное│энергии: │ного ис-│ние │

│                  │         │потребление│эксплуа- │пользо- │    │

│                  │         │с учетом   │тационно-│вания   │    │

│                  │         │нормативных│неизбеж- │        │    │

│                  │         │потерь     │ные/факт.│        │    │

├──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┤

│         1        │    2    │     3     │    4    │   5    │ 6  │

├──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┤

│  I. Приход       │         │           │         │        │    │

│  Итого: приход   │         │           │         │        │    │

├──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┤

│  II. Расход      │         │           │         │        │    │

│  1. Технологичес-│         │           │         │        │    │

│кое использование,│         │           │         │        │    │

│в т.ч.:           │         │           │         │        │    │

│  1.1. нетопливное│         │           │         │        │    │

│использование (в  │         │           │         │        │    │

│виде сырья)       │         │           │         │        │    │

│  1.2. нагрев     │         │           │         │        │    │

│  1.3. сушка      │         │           │         │        │    │

│  1.4. обжиг      │         │           │         │        │    │

│(плавление, отжиг)│         │           │         │        │    │

├──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┤

│  2. На выработку │         │           │         │        │    │

│тепловой энергии: │         │           │         │        │    │

│  2.1. в котельной│         │           │         │        │    │

│  2.2. в собствен-│         │           │         │        │    │

│ной ТЭС (включая  │         │           │         │        │    │

│выработку электро-│         │           │         │        │    │

│энергии)          │         │           │         │        │    │

├──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┤

│  Итого: суммарный│         │           │         │        │    │

│расход            │         │           │         │        │    │

└──────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴────┘

- Приложение Т

(обязательное)

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОРНЫХ

ТОПЛИВ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

┌────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬─────┬─────┬────────┬─────┬─────┬────┐

│Наиме-  │Коли- │Грузо- │Вид    │Удель- │Годовые по-│Коли-│Спо- │Удельный│Коли-│Поте-│При-│

│нование │чест- │подъем-│исполь-│ный    │казатели   │чес- │соб  │расход  │чест-│ри   │ме- │

│(марка),│во    │ность, │зован- │расход │текущего   │тво  │изме-│топ-    │во   │топ- │ча- │

│тип     │транс-│т, пас-│ного   │топлива│года       │из-  │рения│лива,   │полу-│лива │ние │

│транс-  │порт- │сажиро-│топлива│по пас-├────┬──────┤рас- │рас- │л/      │чен- │     │    │

│портного│ных   │вмести-│       │портным│Про-│Объем │ходо-│хода │(т х км)│ного │     │    │

│средст- │сред- │мость, │       │данным,│бег,│грузо-│ван- │топ- │        │топ- │     │    │

│ва, год │ств   │чел.   │       │л/км;  │км  │пере- │ного │лива │        │лива,│     │    │

│выпуска │      │       │       │л/(т x │    │возок,│топ- │     │        │л    │     │    │

│        │      │       │       │км)    │    │т x км│лива,│     │        │     │     │    │

│        │      │       │       │       │    │      │л    │     │        │     │     │    │

├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────┤

│   1    │  2   │   3   │   4   │   5   │ 6  │  7   │  8  │  9  │  10    │ 11  │ 12  │ 13 │

├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────┤

│        │      │       │       │       │    │      │     │     │        │     │     │    │

├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────┤

│        │      │       │       │       │    │      │     │     │        │     │     │    │

└────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────┴──────┴─────┴─────┴────────┴─────┴─────┴────┘

- Приложение У

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ

┌────────────────────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┬────┐

│Статьи прихода/рас- │Суммар-│Расчет- │Потери, л │Фактичес- │При-│

│хода                │ное    │но-нор- ├─────┬────┤кий       │ме- │

│                    │потреб-│мативное│неиз-│фак-│удельный  │ча- │

│                    │ление, │потреб- │беж- │ти- │расход,   │ние │

│                    │л      │ление, л│ные  │чес-│л/(т x км)│    │

│                    │       │        │     │кие │          │    │

│                    │       │        │     │    │          │    │

├────────────────────┼───────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────┤

│         1          │   2   │   3    │  4  │ 5  │    6     │ 7  │

├────────────────────┼───────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────┤

│  I. Приход         │       │        │     │    │          │    │

├────────────────────┼───────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────┤

│  Итого: приход     │       │        │     │    │          │    │

├────────────────────┼───────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────┤

│                    │       │        │     │    │          │    │

├────────────────────┼───────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────┤

│  II. Расход        │       │        │     │    │          │    │

├────────────────────┼───────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────┤

│  1. Транспортиров- │       │        │     │    │          │    │

│ка грузов           │       │        │     │    │          │    │

├────────────────────┼───────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────┤

│  2. Перевозка      │       │        │     │    │          │    │

│людей               │       │        │     │    │          │    │

├────────────────────┼───────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────┤

│  3. На выработку   │       │        │     │    │          │    │

│энергии             │       │        │     │    │          │    │

├────────────────────┼───────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────┤

│  Итого: расход     │       │        │     │    │          │    │

├────────────────────┼───────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────┤

│                    │       │        │     │    │          │    │

└────────────────────┴───────┴────────┴─────┴────┴──────────┴────┘

- Приложение Ф

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ,

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ (МЕСТНЫХ) ТОПЛИВ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

┌──────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────┐

│   Наименование характеристики    │  Единица  │Значение │Приме- │

│                                  │ измерения │характе- │чание  │

│                                  │           │ристики  │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│                1                 │     2     │    3    │   4   │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  1. Вторичные (тепловые) ВЭР     │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  1.1. Характеристика ВЭР         │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  1.1.1. Фазовое состояние        │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  1.1.2. Расход                   │    м3/ч   │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  1.1.3. Давление                 │    МПа    │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  1.1.4. Температура              │    °С     │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  1.1.5. Характерные загрязнители,│     %     │         │       │

│их концентрация                   │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  1.2. Годовой выход ВЭР          │   Гкал    │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  1.3. Годовое фактическое исполь-│   Гкал    │         │       │

│зование                           │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  2. Альтернативные (местные) и   │           │         │       │

│возобновляемые виды ТЭР           │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  2.1. Наименование (вид)         │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  2.2. Основные характеристики    │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  2.2.1. Теплотворная способность │  ккал/кг  │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  2.2.2. Годовая наработка энерго-│    ч      │         │       │

│установки                         │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  2.2.3.                          │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  2.2.4.                          │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  2.3. Мощность энергетической    │Гкал/ч, кВт│         │       │

│установки                         │           │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  2.4. КПД энергоустановки        │     %     │         │       │

├──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────┤

│  2.5. Годовой фактический выход  │   Гкал,   │         │       │

│энергии                           │  МВт x ч  │         │       │

└──────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────┘

- Приложение Х

(обязательное)

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЭР НА ВЫПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ

┌────────────────────────┬─────────────────┬───────┬─────────────────────┬────┐

│ Виды энергоносителей и │     Единица     │Базовый│Расчетные удельные   │При-│

│ наименование продукции │    измерения    │год:   │расходы энергоносите-│ме- │

│        (работ)         │                 │факти- │лей (нормативы) по   │ча- │

│                        │                 │ческий │видам продукции с    │ние │

│                        │                 │удель- │учетом реализации    │    │

│                        │                 │ный    │программы энергосбе- │    │

│                        │                 │расход │режения (Приложение  │    │

│                        │                 │обще-  │Ц) при объеме произ- │    │

│                        │                 │завод- │водства в ... г.     │    │

│                        │                 │ской/  │обследования         │    │

│                        │                 │цеховой├─────┬───┬───┬───┬───┤    │

│                        │                 │       │теку-│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │    │

│                        │                 │       │щий  │   │   │   │   │    │

│                        │                 │       │год  │   │   │   │   │    │

├────────────────────────┼─────────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┤

│           1            │        2        │   3   │  4  │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9  │

├────────────────────────┼─────────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┤

│  1. Котельно-печное    │                 │       │     │   │   │   │   │    │

│топливо:                │                 │       │     │   │   │   │   │    │

│  1.1. - на продукцию   │кг у.т./ед. изд. │   -   │     │   │   │   │   │    │

│  1.2. - на производство│кг у.т./Гкал     │   -   │     │   │   │   │   │    │

│тепловой энергии        │                 │       │     │   │   │   │   │    │

│  1.3. - на выработку   │г у.т./(кВт x ч),│   -   │     │   │   │   │   │    │

│электрической и тепловой│кг у.т./Гкал     │       │     │   │   │   │   │    │

│энергии                 │                 │       │     │   │   │   │   │    │

├────────────────────────┼─────────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┤

│  2. Тепловая энергия:  │Гкал/ед. изд.    │   -   │     │   │   │   │   │    │

│  2.1. - на продукцию   │                 │       │     │   │   │   │   │    │

├────────────────────────┼─────────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┤

│  3. Электроэнергия:    │кВт x ч/ед. изд. │   -   │     │   │   │   │   │    │

│  3.1. - на продукцию   │                 │       │     │   │   │   │   │    │

│  3.2. - на производство│кВт x ч/(кН x м3)│   -   │     │   │   │   │   │    │

│сжатого воздуха         │                 │       │     │   │   │   │   │    │

│  3.3. - на производство│кВт x ч/Гкал     │   -   │     │   │   │   │   │    │

│холода                  │                 │       │     │   │   │   │   │    │

├────────────────────────┼─────────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┤

│  4. Моторное топливо:  │л/км,            │       │     │   │   │   │   │    │

│  - бензин              │л/(т x км)       │       │     │   │   │   │   │    │

│  - керосин             │                 │       │     │   │   │   │   │    │

│  - дизельное топливо   │                 │       │     │   │   │   │   │    │

└────────────────────────┴─────────────────┴───────┴─────┴───┴───┴───┴───┴────┘

- Приложение Ц

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

┌──────────────────────┬─────┬────────────────┬───────┬─────┬────┐

│Наименование мероприя-│Зат- │Годовая экономия│Согла- │Срок │При-│

│тий, вид энергоресурса│раты,│топливно-энерге-│сован- │оку- │ме- │

│                      │тыс. │тических ресур- │ный    │пае- │ча- │

│                      │руб. │сов             │срок   │мости│ние │

│                      │     ├───────┬────────┤внедре-│     │    │

│                      │     │в нату-│в стои- │ния,   │     │    │

│                      │     │ральном│мостном │квар-  │     │    │

│                      │     │выраже-│выраже- │тал,   │     │    │

│                      │     │нии    │нии,    │год    │     │    │

│                      │     │       │тыс.    │       │     │    │

│                      │     │       │руб. (по│       │     │    │

│                      │     │       │тарифу) │       │     │    │

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼─────┼────┤

│           1          │  2  │   3   │   4    │   5   │  6  │ 7  │

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼─────┼────┤

│  Мероприятия по эко- │     │       │        │       │     │    │

│номии:                │     │       │        │       │     │    │

│- котельно-печного    │     │       │        │       │     │    │

│топлива, т у.т.       │     │       │        │       │     │    │

│- тепловой энергии,   │     │       │        │       │     │    │

│Гкал                  │     │       │        │       │     │    │

│- электроэнергии,     │     │       │        │       │     │    │

│МВт x ч               │     │       │        │       │     │    │

│- сжатого воздуха,    │     │       │        │       │     │    │

│кН x м3 и других мате-│     │       │        │       │     │    │

│риальных ресурсов     │     │       │        │       │     │    │

│- моторного топлива:  │     │       │        │       │     │    │

│  - бензина           │     │       │        │       │     │    │

│  - керосина          │     │       │        │       │     │    │

│  - дизельного топлива│     │       │        │       │     │    │

│Экономия, всего:      │     │       │        │       │     │    │

│  тыс. т у.т.         │     │       │        │       │     │    │

│  Гкал                │     │       │        │       │     │    │

│  МВт x ч             │     │       │        │       │     │    │

│  л, т                │     │       │        │       │     │    │

│в т.ч. по мероприяти- │     │       │        │       │     │    │

│ям, принятым к внедре-│     │       │        │       │     │    │

│нию:                  │     │       │        │       │     │    │

│  тыс. т у.т.         │     │       │        │       │     │    │

│  Гкал                │     │       │        │       │     │    │

│  МВт х ч             │     │       │        │       │     │    │

│  л, т                │     │       │        │       │     │    │

└──────────────────────┴─────┴───────┴────────┴───────┴─────┴────┘

- Приложение Ш

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Методические указания по организации учета топлива на тепловых электростанциях. РД 34.09.105-96. М. СПО ОРГРЭС, 1997

2. Правила измерения расхода газа и жидкостей стандартными сужающимися устройствами. РД 50-213-80. Изменение N 1 к РД 50-213-80. М. Изд-во стандартов, 1998

3. Методика выполнения измерений с использованием сужающихся устройств. МИ 2204-92. М. Изд-во стандартов, 1997

4. Методические указания по инвентаризации угля и горючих сланцев на электростанциях. МУ 34-70-050-83. М. СПО Союзтехэнерго, 1983

5. Методические указания по инвентаризации жидкого топлива на электростанциях. МУ 34-70-152-83. М. СПО Союзтехэнерго, 1983

6. Методические указания по нормированию расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий. ТЭС МУ 34-70-079-84. М. СПО Союзтехэнерго, 1984

7. Правила монтажа расходомерных устройств. РД-50-213. М. Изд-во стандартов, 1985

8. Методика оценки технического состояния паротурбинных установок до и после ремонта и в период между ремонтами. РД 34.20.581.85. М. СПО ОРГРЭС, 1995

9. Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта. РД 34.26.617-97. М. СПО ОРГРЭС, 1997

КонсультантПлюс: примечание.

С 30 июня 2003 года введены в действие Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229.

10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М. СПО ОРГРЭС, 1996

11. Типовая инструкция по учету электрической энергии при ее производстве, передаче и распределении. РД 34.09.101-94. М. СПО ОРГРЭС, 1995

12. Правила устройства электроустановок, 6-е издание. М. Главгосэнергонадзор РФ, 1998

13. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. П-683, Главгосэнергонадзор. М. Изд-во МЭИ, 1995

14. Информационное письмо РАО "ЕЭС России" "О коммерческом учете тепловой энергии". ИП-01(02)-97.

15. Методические указания по составлению отчета электростанции и "АО Энерго" о тепловой экономичности оборудования. РД 32.08.522-95

16. Правила проведения энергетических обследований. Утверждены Минтопэнерго России 25.03.98. М. СПО ОРГРЭС, 1998

17. Методики определения пределов допускаемых расхождений при определении массы "нетто" груза, перевозимого при бестарных перевозках. МИ 1953-88. М. СПО Союзтехэнерго, 1984

18. Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы. ГОСТ 26976-86

19. Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов. ТЭС РД 34.09.114-92. М. СПО ОРГРЭС, 1993

20. Б.П. Варнавский, А.И. Колесников, М.Н. Федоров. "Энергоаудит объектов коммунального хозяйства и промышленных предприятий". Учебное пособие. М. МИКСиС, 1998

КонсультантПлюс: примечание.

Федеральный закон РФ N 2-ФЗ принят 08.01.1998, а не 08.11.1998.

21. Транспортный Устав железных дорог РФ от 08.11.98 N 2-ФЗ (Собрание законодательных актов РФ. 12.01.98. N 2)

22. Правила поставки газа в РФ от 05.02.98 N 162 (Собрание законодательных актов РФ, N 6)

23. Типовая инструкция по эксплуатации тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения. Утверждена Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России"

24. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии. Утверждены Департаментом строительства 07.07.98

25. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. РД 34.09.255-97. М. СПО ОРГРЭС, 1998

26. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери. РД 34.20.519-97. М. СПО ОРГРЭС, 1998

27. Типовое положение об электрическом цехе. ТП 34-70-014-86. СПО Союзтехэнерго, 1987

28. Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработка мероприятий по энергосбережению. Отраслевой руководящий документ РФ 34.09.455-95 РАО "ЕЭС России". М., 1996

29. Энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов. Сборник методических материалов. Под редакцией проф. С.И. Сергеева. НГТУ, НИЦЭ, Н. Новгород, 1998